SCANNER , LETTORI  DI CODICE A BARRE, SCHERMO GRAFICO E  PENNA OTTICA

SCANNER

è un dispositivo di ingresso di tipo ottico che consente di trasferire nella memoria centrale  dell'elaboratore immagini codificate in modo opportuno.

L'immagine da acquisire può essere un grafico, una fotografia, o anche un testo; nella memoria l'immagine è codificata tramite un inseme di pixel ognuno dei quali è rappresentato da un livello di grigio ( il bianco è il grigio più chiaro, il nero è il grigio più scuro) oppure da un colore.

Il principio di funzionamento è simile a quello delle macchine fotocopiatrici:

- si inserisce immagine nello scanner che invia un fascio di luce

- la luce passa o meno attraverso l'immagine e arriva a un ricevitore ottico (fotoricevitore)

- dalla intensità di luce riflessa si ricostruisce la mappa della immagine

Nel caso  di immagini a colori, la luce viene prima filtrata nei tre colori fondamentali RGB ( rosso verde blu) .

I parametri caratteristici di uno scanner sono:

- la risoluzione , cioè il numero di pixel per pollice

- il numero di livelli di grigio oppure di colori associati a ogni pixel

Dopo che la immagine corrispondente a un testo è stato codificato in pixel , tramite un programma di tipo OCR (Optical Character Recognition) , si procede a una ulteriore conversione in un documento rappresentato da una sequenza di caratteri in codice ASCII

LETTORI DI CODICE A BARRE

i lettori di codici a barre sono dei dispositivi di ingresso impiegati per la lettura di immagini particolari, cioè di immagini formate da una sequenza di strisce ( barre) verticali. Il principio di funzionamento è analogo allo scanner, con la differenza che le immagini sono in questo caso solo a barre di diverso spessore: nello spessore risiede la natura della informazione. Il dispositivo di lettura è una penna sulla cui cima è posto un lettore ottico, cioè un emettitore di luce e un ricevitore di luce( fotorilevatore) , mentre la parte opposta è collegata tramite cavo seriale al computer. Il software di controllo registra la sequenza delle righe lette e il loro spessore. Il sistema è particolarmente usato nella lettura automatica dei prezzi dei prodotti, ad esempio nei grandi magazzini.

SCHERMO GRAFICO E PENNA OTTICA

Si tratta di un sistema di comunicazione sempre più simile a quelle proprie dell'uomo. Esso consiste in un monitor a cristalli liquidi LCD, mentre la tastiera è sostituita da una penna ottica con cui l'operatore può scrivere direttamente sullo schermo LCD. L'operatore scrive in corsivo sul monitor, mentre un programma di gestione si occupa di :

- riconoscere al scrittura dell'operatore

- convertire i caratteri in binario per il computer

La risposta del  sistema computer è comunque visualizzato sul monitor tramite icone , che vengono scelte e puntate dalla penna

come ulteriore evoluzione tecnica è il caso di citare altri metodi di input rappresentati dall'uso della voce: in questo caso un microfono cattura i comandi dell'utente e un opportuno software li traduce in un formato comprensibile al computer. Nello stesso tempo il computer comunica con l'utente tramite un altoparlante, leggendo i risultati della comunicazione tramite una voce sintetizzata, creata direttamente dal software.