UNITA' VIDEO  (MONITOR)

Si tratta del dispositivo di output più utilizzato,. La cui funzione è quella di visualizzare su uno schermo informazioni testuali o grafiche.

Nella comunicazione fra l'utente e l'elaboratore si possono individuare i seguenti ruoli:

- la sorgente di dati è la memoria centrale

- interfaccia verso l'esterno, cioè l'utente,  è realizzata tramite un monitor

- interfaccia verso interno è definita da un cavo di collegamento ( cavo dedicato per la scheda video) , il bus del calcolatore e opportuni componenti hardware che hanno la funzione di aumentare la velocità di comunicazione.

- il destinatario è l'utente

Determinante nella comunicazione fra video e processore è la funzione della scheda video , che contiene:

- una memoria volatile, chiamata RAM video, che ha la funzione di tutte le informazioni necessarie per visualizzare l' immagine sullo schermo

- coprocessori I/O chiamati acceleratori grafici per aumentare la velocità dello scambio dati fra scheda e processore

la scheda video è controllata da un software di interfaccia, chiamato driver della scheda video.

Un'unità video può lavorare in due distinte modalità: modalità testo e modalità grafica.

La modalità testo  prevede la divisione dello schermo in 25 righe e 80 colonne (quindi allora si hanno massimo 80 caratteri). La memoria centrale deve riservare un insieme di 2000 (25x80) celle di memoria a 8bit (1B) nelle quali è posto il codice ASCII del simbolo da presentare sullo schermo

la modalità grafica prevede che il video venga gestito in termini di piccoli punti chiamati pixel organizzati in righe e colonne. Ogni immagine è visualizzata in modo discreto per cui tutti i particolari sono rappresentati tramite una matrice di punti. La risoluzione è data dal numero dei pixel riga per colonna : numero pixel riga x numero pixel colonna. La risoluzione rappresenta la capcità  del video di distinguere fra due punti vicini fra loro: se aumentiamo il numero di pixel , l'utente esterno non riesce a distinguerli a occhio nudo e ha la percezione di una immange continua nei suoi contorni. Valori tipici sono:

| Standard | Risoluzione | Numero di colori per pixel disponibili |
| --- | --- | --- |
| VGA (VideoGraphicAdapter) | 640x480 | 16, 256, 65536(64k),16.8 milioni ( 4M) |
| Super VGA | 1280x768,1152x864, 1024x768, 800x600, | 16, 256, 65536(64k),16.8 milioni ( 4M) |

La disponibilità dei colori per il video viene chiamata palette ( tavolozza) dei colori. Se lavoriamo con uno schermo monocromatico, avremo a disposizione solo un numero limitato di grigio , di solito 256 livelli di grigio.

Con i monitor a colori invece la disponibilità cresce.

Pertanto nella RAM video deve essere memorizzato:

- la posizione in termini di riga e colonna di ciascun pixel

- e il colore o la tonalità di grigio associato a ciascun pixel

caso pratico: immaginiamo di disporre di un video con una risoluzione di 800x600 pixel con una palette di colori pari a 65536 (64k di colore). Ciò significa che:

- abbiamo un numero di pixel pari a 800x600 = 480000 pixel

- per ogni pixel dobbiamo indicare il colore fra i 64K disponibili: se ci sono 64K possibili colori diversi allora i bit  riservati al colore sono 16 , poiché 216 = 65536 , quindi per ogni pixel sono necessari 16bit, cioè 2B, per descrivere il relativo colore

Ricapitolando la memoria RAMvideo dovrà essere capiente almeno di 480000 x 2B = 960000B, cioè circa 10MB

Schematizzando quanto riportati, vengono ora elencati i parametri caratteristici di una unità video

| Parametri unità video | Descrizione |
| --- | --- |
| Risoluzione complessiva | Numero di pixel riga x colonna, oppure la capacità della memoria RAM |
| Modalità | Grafica o alfanumerica ( testuale) |
| tipo | Monocromatica o a colori, indicando allora la disponibilità della palette |
| Dimensione fisica dello schermo | Viene indicata in pollici sulla diagonale ( il rapporto fisico fra i lati è sempre 4:3, quello di visualizzazione può essere diverso ) si ricorda che 1 pollice = 2.54 cm |