FLOPPY DISK

| Un floppy disk è un supporto di memorizzazione che contiene all'interno di un contenitore di plastica quadrato o rettangolare un disco sottile e flessibile (in inglese "floppy") su cui i dati vengono memorizzati magneticamente. I floppy disk sono letti e scritti da un floppy disk drive, in sigla FDD (da non confondersi con fixed disk drive, il disco fisso, più comunemente indicato con HDD, sigla di hard disk drive). Detti anche floppy o dischetti (in inglese diskettes un nome volutamente scelto per essere simile alla parola cassette), erano diffusissimi negli anni ottanta e negli anni novanta, usati su piattaforme di home e personal computer . Prima che i dischi rigidi divenissero popolari sui PC, i floppy disk erano spesso usati per memorizzare il sistema operativo dei PC, il software applicativo, e altri dati. Molti computer domestici avevano il kernel primario del proprio sistema operativo memorizzato permanentemente in una memoria ROM, ma il resto del sistema operativo su un floppy disk, sia che si trattasse di un sistema proprietario, sia di CP/M, sia, più tardi, del DOS. | calcolo della capacità di un floppy da 3pollici e ½ In generale, i dati vengono scritti in un dischetto su una serie di settori (blocchi angolari del disco) e su tracce (cerchi concentrici a raggio costante). Per esempio i dischetti HD da 3½ pollici usano: 512 byte per settore, 18 settori per traccia, 80 tracce per lato e 2 lati, per un totale di : 2x80x18x512B = 1474560 Byte per disco. |
| --- | --- |

FLOPPY DA 3pollici ½

Il dischetto da 3½ pollici, inventato dalla giapponese SONY, è composto da una custodia in plastica rigida. Presenta su entrambi i lati una piccola apertura che permette di leggere e scrivere i dati, protetta da una copertura metallica a molla che viene spinta lateralmente quando il dischetto viene inserito nel drive. Oltre a ciò, la parte frontale ha lo spazio per un'etichetta, mentre il retro ha al centro un'apertura per permettere al motore di connettersi a un disco metallico incollato al supporto magnetico. Sono inoltre presenti uno o due fori in prossimità dell'estremità inferiore: il foro di sinistra è utilizzato per la protezione contro la scrittura ed è dotato di un meccanismo che permette di chiuderlo. Il disco può essere scritto solo con il foro chiuso. Il foro di destra è presente solo sui dischi ad alta densità (capacità 2 MB non formattati equivalenti a 1440 KB sui sistemi MS-DOS) e serve a distinguerli da quelli a doppia densità. I due fori distano tra loro 8 cm, come i fori di un foglio A4 perforato, fatto che permette di infilare il disco in un raccoglitore ad anelli di tipo europeo. Anche per questo tipo di dischi si diffusero in breve tempo macchine perforatrici che consentivano di ricavare sui dischi a doppia densità il secondo foro sulla custodia, permettendo ai computer di formattarlo in alta densità (da 720 KiB a 1440 KiB). Il risparmio economico era notevole, sebbene l'affidabilità generale ne risultasse sensibilmente ridotta. I floppy disk da 3½ sono stati prodotti principalmente in tre formati tutti a doppia faccia: (le capacità sono riferite alla formattazione con MS-DOS file system FAT) - DD - double density, doppia densità, capacità formattata 720 KB (non hanno il foro sul lato destro) - HD - high density, alta densità, capacità formattata 1440 KB (gli unici ancora in uso) - ED - extended density , densità estesa, capacità formattata 2880 KB (utilizzati in pratica solo da IBM sui modelli PS/2, scarsissima diffusione)

### Curiosità: Come usare lo spazio dei dischetti efficientemente

### Comunque, questa non è la modalità più efficiente per utilizzare la superficie del disco, anche con i drive elettronici disponibili. Poiché i settori hanno una dimensione angolare costante, i 512 byte in ogni settore sono immagazzinati su un arco più corto  vicino al centro del disco piuttosto che all'esterno. Una tecnica migliore potrebbe essere quella di aumentare il numero di settori per traccia verso i bordi più esterni del disco, da 18 a 30 ad esempio, in tal modo mantenendo costante la quantità di spazio fisico usato per memorizzare ogni settore di 512 byte. Apple implementò questa soluzione nei primi computer Macintosh facendo girare il disco più lentamente quando la testina si trova verso i bordi del disco e mantenendo il rapporto dei dati invariato, consentendo di memorizzare 400 KB per lato, aumentando tale quantità di 80 KB per dischetto doppio lato. Questa capacità migliore si ottiene con un grave svantaggio; il formato richiede uno speciale meccanismo di lettura e uno speciale controllo elettronico non usato da altri produttori, ciò significa che i dischetti Mac non potevano essere letti su altri computer. Apple alla fine abbandonò il formato ed uso i dischetti standard HD sulle macchine successive.

Declino e fine del supporto

| All'inizio degli anni novanta, l'aumento delle dimensioni del software costrinse alla distribuzione di molti programmi su più floppy disk. In quel decennio, la distribuzione del software migrò gradualmente verso i CD-ROM, e furono introdotti nuovi formati di backup a più grande capacità (ad esempio lo Iomega Zip disk). Con l'avvento di Internet, delle economiche reti Ethernet e delle pendrive USB, i floppy disk sono diventati obsoleti anche nel trasferimento dati. I backup di massa vengono ora effettuati nelle unità a nastro come i Digital Audio Tape (DAT) o scritte su CD o DVD. Curiosità La Sony ha annunciato che da marzo 2011 terminerà la produzione di floppy disk, mentre la Verbatim ha dichiarato di aver intenzione di continuare la produzione. |  |
| --- | --- |