STAMPANTE o PRINTER DEVICE

La stampate è un dispositivo di uscita (output) la cui funzione è quella di fornire e registrare in modo permanente su carta i risultati di una elaborazione.

Nella comunicazione fra l'utente e l'elaboratore si possono individuare i seguenti ruoli:

- la sorgente di dati è la memoria centrale

- interfaccia verso l'esterno, cioè l'utente,  è definita da una serie di meccanismi meccanici o elettronici  che  hanno lo scopo di stampare caratteri e immagini

- interfaccia verso interno è definita da un cavo di collegamento ( prima  un cavo che collega la stampante alla porta parallela ora USB) , e il driver della stampante.

- il destinatario è l'utente

I parametri caratteristici di una stampante sono i seguenti:

| Parametri stampante | Descrizione |
| --- | --- |
| Tecnica impiegata per effettuare la stampa | Può essere a impatto , a getto di inchiostro, laser |
| Velocità | Indicata con CPS ( numero di caratteri per secondi)/ righe al minuto |
| Tipo | Monocromatica o a colori |
| tipo di collegamento verso il calcolatore | Mediante cavo seriale , parallelo, o attualmente USB |
| Formato della carta | Indica il formato della carta utilizzato. La dimensione più diffusa è l'A4 che corrisponde a 21,0X29,7cm |
| Analisi delle tecniche di stampa impiegate |  |
| Stampanti a impatto (ad aghi) | Usano una tecnica simile alle macchine da scrivere. Il foglio scorre verticalmente su un rullo per definire le varie righe. Per ciascuna riga saranno le testine da sinistra destra a battere il carattere giusto. L'idea è che ogni carattere è definito da una matrice di punti bianchi o neri per cui per ogni carattere la testina per ogni carattere non deve far altro che riempire i punti in nero del carattere , mediante l'impatto degli aghi sul foglio tramite il nastro inchiostrato. Ogni carattere viene definito da una matrice di punti bianchi e neri; la qualità della stamap dipedne dla numeor di punti per matrice la modalità di stampa è detta Draft ( bozza) con velocità da 100 a 500 CPS NLQ ( Near Letter Quality) con velocità da 70 a 100 CPS |
| Stampate a getto di inchiostro ink jet | Il principio è simile a quello delle stampanti a impatti, con la differenza che la testina non è composta da aghi che martellano il foglio ma da piccoli fori (ugelli) da cui sprezza l'inchiostro . Ogni carattere è descritto da una matrice di punti bianchi o neri,. Tale stampante si presta a stampe a colori, se usiamo cartucce a tre colori RGB e al posto del singolo foro ne abbiamo tre. La qualità è molto buona ed è definita dal parametro dpi , cioè dot per inch, ovvero numero di punti per pollice quadrato. Valori tipici 600x600 dpi oppure 2400x1200 dpi |
| Stampanti laser | Si basano sul principio di funzionamento delle macchine fotocopiatrici. La stampa avviene in tre fasi: - la immagine viene disegnata su un rullo tramite un pennello di luce laser: il rullo è sensibile alla luce e si carica di elettricità nei punti in cui è colpito - sul rullo viene depositato uno strato di polvere di inchiostro(toner) che si deposita solo sulle parti elettrizzate - il rullo viene fatto ruotare su un foglio di carta e quindi il toner si deposita sul foglio la qualità è ottima , raggiungendo i 600 e 1200 dpi |